チップソーのトラブルシーティング

|  | 回転数 | 送材 速度 | すくい角 にげ角 | 台金状態 | 刃数 | 鋸出量 | 径 フランジ | 研磨 時期 | 刃物刃先の 鋭利さ | 研磨 精度 | 機械 精度 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刃物の寿命が 短い | 下げる | 上げる | 検討 |  | 検討 | 大きく |  |  | 重要 | 重要 | 重要 | 被削材の種類に 左右される。 台金の材質検討。 |
| 刃欠け 発生易し |  |  | 小さく |  |  |  |  |  |  |  | 重要 | 異物、砂かみ、接着材等に、 再研磨、刃物取扱に注意。 |
| 切削中の 送材抵抗大 | 下げる | 下げる | 大きく |  | 少なく | 大きく |  | 早めに | 重要 |  |  |  |
| ﾄｩｰｽﾏｰｸが 目だつ | 上げる | 下げる |  | 歪を少なく | 多く | 少なく | 大きく |  |  | 重要 | 重要 | A又はB形鋸検討 （平刃を活用） 防振形型鋸の検討 |
| 被切削に 焼け発生 | 下げる | 上げる | 大きく |  | 少なく | 大きく |  | 早めに | 重要 |  |  |  |
| 切断縁に 欠け、バリ | 上げる | 下げる |  | 歪を少なく | 多く | 調整 | 大きく | 早めに | 重要 | 重要 | 重要 | 切断方式の検討 |
| 挽曲が 生じ易い |  |  |  | 厚く |  |  | 大きく |  |  | 重要 | 重要 |  |
| 台金が 焼け易い |  |  |  |  |  |  |  | 早めに | 重要 |  | 重要 | あさりを大きく、 被削材の種類に影響 |
| 金属音の 発生 |  |  |  | 防振型 | 少なく |  |  |  |  |  |  | 防振型鋸の検討。 カバーの大きさ調節。 |